百酷通讯协议

系统优化版 V2.1

日期：2026-07-02

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | - | 初始版本 |
| V2.0 | 2026-07-02 | 重组协议结构、补充PAYLOAD字段说明、新增Excel明细表 |
| V2.1 | 2026-07-02 | 优化版式与信息层级；合并请求/响应PAYLOAD表；增加报文示例 |

目录

（右键此处 → 更新域 → 更新整个目录）

1 协议概述

本协议定义上位机与下位机（BMS、主控、MPPT、DCAC等模块）之间的串行通信帧格式、设备地址、通信参数及全部指令集。协议采用主从问答模式，上位机作为通信发起方，下位机根据收到的CMD返回对应响应。所有多字节数据均采用小端（Little-Endian）格式传输。

2 通信帧格式

一帧数据由 HEADER、ADDR、LEN、CMD、SN、PAYLOAD、CHECK 组成。

| 序号 | 字段 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HEADER | 1 | uint8 | 0xAA | 必填 | 帧头引导码 |
| 2 | ADDR | 1 | uint8 | 见设备地址表 | 必填 | 目标设备地址 |
| 3 | LEN | 1 | uint8 | 3~253 | 必填 | 后续字节长度 = CMD(1)+SN(1)+PAYLOAD(n)+CHECK(1) |
| 4 | CMD | 1 | uint8 | 0x00~0xFF | 必填 | 指令码 |
| 5 | SN | 1 | uint8 | 普通指令固定0x00；升级数据包0~255 | 必填 | 普通控制/查询指令默认填0x00；仅在固件升级数据包传输时表示包序号 |
| 6~n+5 | PAYLOAD | n | bytes | 0~250字节 | 视指令 | 有效载荷 |
| n+6 | CHECK | 1 | uint8 | 0x00~0xFF | 必填 | 校验和：CMD+SN+PAYLOAD 求和，取低8位取反加1 |

校验和：对 CMD + SN + PAYLOAD 所有字节求和，取低8位，按位取反后加1。

3 设备地址

| 设备 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BMS | 0x10 | 电池管理系统 |
| 主控 | 0x20 | 主控制器 |
| MPPT | 0x30 | 最大功率点跟踪模块 |
| DCAC | 0x40 | 逆变/DCAC模块 |
| 上位机 | 0xEF | PC/上位机，作为从机 |

4 通信参数

上位机设备作为从机；默认串口参数如下：

| 参数项 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 波特率 | 115200 | 默认频率 |
| 停止位 | 1位 | - |
| 数据位 | 8位 | - |
| 校验位 | 无 | None |

5 命令索引

| 功能模块 | 指令名称 | 请求CMD | 响应CMD | 功能简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 心跳与连接管理 | 心跳指令 | 0x00 | - | 上位机周期性发送心跳，维持链路活跃并确认下位机在线。 |
| 2. 开关控制 | 开关控制 | 0x01 | 0x02 | 上位机对系统各功能模块进行开关控制。 |
| 3. 模块状态查询 | 获取模块状态 | 0x03 | 0x04 | 上位机批量查询一个或多个开关/模块的状态。 |
| 4. 系统时间 | 更新系统时间 | 0x05 | 0x06 | 上位机将时间同步给下位机，用于日志时标、定时任务。 |
| 5. 通用参数获取 | 获取参数 | 0x07 | 0x08 | 上位机按模块类型请求原始参数数据块。 |
| 6. 电池参数 | 获取电池参数 | 0x09 | 0x0A | 获取BMS/电池侧实时状态与电气量。 |
| 7. 逆变/DCAC参数 | 获取逆变参数 | 0x0B | 0x0C | 获取逆变器运行状态、输入输出电气量、错误码等。 |
| 8. MPPT参数 | 获取MPPT参数 | 0x0D | 0x0E | 获取MPPT模块输入输出电气量、工作状态及保护信息。 |
| 9. USB参数 | 获取USB参数 | 0x0F | 0x10 | 获取USB总功率、各口电压电流、温度及错误状态。 |
| 10. DC参数 | 获取DC参数 | 0x11 | 0x12 | 获取DC模块参数。 |
| 11. System参数 | 获取System参数 | 0x13 | 0x14 | 获取系统级运行参数与内部状态机变量。 |
| 12. Para任务参数 | 获取Para任务参数 | 0x17 | 0x18 | 获取并行/任务调度相关参数。 |
| 13. 并机接收任务参数 | 获取并机接收任务参数 | 0x19 | 0x1A | 获取并机通信接收侧任务参数。 |
| 14. AFE任务参数 | 获取AFE任务参数 | 0x1B | 0x1C | 获取AFE（模拟前端）任务参数。 |
| 15. AFE采集任务参数 | 获取AFE采集任务参数 | 0x1D | 0x1E | 获取AFE采集任务实时采样数据。 |
| 16. 充电功率设置 | 设置最大充电功率 | 0x40 | 0x41 | 设置MPPT或DCAC的最大充电功率限制。 |
| 17. 系统校准 | 系统校准 | 0x44 | 0x45 | 触发系统电流或时间校准流程。 |
| 18. 记忆参数 | 读取记忆参数 | 0x80 | 0x81 | 读取指定模块和对象的持久化记忆参数。 |
| 18. 记忆参数 | 写入记忆参数 | 0x82 | 0x83 | 将参数写入指定对象的非易失存储。 |
| 19. Print状态 | 设置Print状态 | 0x84 | 0x85 | 开启或关闭APP/BOOT区的调试打印输出。 |
| 19. Print状态 | 获取Print状态 | 0x86 | 0x87 | 读取当前APP/BOOT区的调试打印使能状态。 |
| 20. 系统设置 | 系统设置 | 0x88 | 0x89 | 向下位机发送系统级控制指令。 |
| 21. 测试与调试 | 获取测试参数 | 0xB0 | 0xB1 | 获取内部测试参数，用于研发/产测。 |
| 21. 测试与调试 | 获取错误日志 | 0xB2 | - | 读取下位机错误日志字符串。 |
| 22. 固件升级 | 主控正在升级 | 0xC0 | 0xC1 | 上位机通知下位机主控即将开始升级。 |
| 22. 固件升级 | 设置升级协议 | 0xC2 | 0xC3 | 设置本次升级使用的传输协议及升级包总数。 |
| 22. 固件升级 | 请求开始/再次发送 | - | 0xC4 | 下位机请求上位机开始发送或重发当前数据包（NAK）。 |
| 22. 固件升级 | 开始/继续发送 | 0xC5 | - | 上位机向下位机发送一帧升级数据（含首次发送与重发）。 |
| 22. 固件升级 | 请求继续发送 | - | 0xC6 | 下位机正确接收当前包后请求下一包。 |
| 22. 固件升级 | 发送完成 | 0xC7 | - | 上位机通知下位机全部数据包已发送完毕。 |
| 22. 固件升级 | 取消发送 | 0xC8 | - | 任意一方取消本次升级传输。 |

6 指令详细说明

1. 心跳与连接管理

心跳指令  请求 0x00

请求：0x00（上位机→下位机）  |  备注：下位机不需要回复。

功能描述：上位机周期性发送心跳，维持链路活跃并确认下位机在线。

使用场景：连接保活、在线检测。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x00 | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 00 00 00 00 |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 预留，建议填0x00 |

2. 开关控制

开关控制  请求 0x01  响应 0x02

请求：0x01（上位机→下位机）  |  响应：0x02（下位机→上位机）

功能描述：上位机对系统各功能模块进行开关控制。

使用场景：APP/上位机控制USB、照明、逆变、DC、蜂鸣器等模块启停。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x01 | 0x20 | 0x00 | 03 01 | AA 20 05 01 00 03 01 FB |
| 响应 | 0x02 | 0xEF | 0x00 | 03 05 | AA EF 05 02 00 03 05 F6 |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关类型 | 1 | uint8 | 0x00~0x09 | 必填 | 0x03 | 0x00系统； 0x01 USB； 0x02 照明； 0x03 逆变； 0x04 DC； 0x05 逆变充电； 0x06 MPPT充电； 0x07 蜂鸣器； 0x08 限流模块； 0x09 热管理 |
| 2 | 开关控制 | 1 | uint8 | 0x00/0x01 | 必填 | 0x01 | 0x00 关闭； 0x01 打开； |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关类型 | 1 | uint8 | 0x00~0x09 | 必填 | 0x03 | 被操作的开关类型，与请求一致 |
| 2 | 设备状态 | 1 | uint8 | 0~6 | 必填 | 0x05 | 0丢失 1初始化； 2关闭中； 3关闭； 4错误； 5启动中； 6工作； 7升级模式； 8工程模式； |

3. 模块状态查询

获取模块状态  请求 0x03  响应 0x04

请求：0x03（上位机→下位机）  |  响应：0x04（下位机→上位机）

功能描述：上位机批量查询一个或多个开关/模块的状态。

使用场景：主界面刷新各模块运行状态、故障诊断。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x03 | 0x20 | 0x00 | 00 08 | AA 20 05 03 00 00 08 F5 |
| 响应 | 0x04 | 0xEF | 0x00 | 05 02 02 02 02 02 02 02 02 | AA EF 0C 04 00 05 02 02 02 02 02 02 02 02 E7 |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏移量 | 1 | uint8 | 0x00~0x07 | 必填 | 0x00 | 起始状态索引：0x00系统；0x01 USB；0x02 照明；0x03 逆变；0x04 DC；0x05 逆变充电；0x06 MPPT充电；0x07 蜂鸣器 |
| 2 | 长度 | 1 | uint8 | 1~8 | 必填 | 0x08 | 需要获取的状态字节数 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态字节数组 | n | uint8[] | 0~6 | 必填 | 见示例 | 按偏移顺序返回n个模块状态，含义同0x02的设备状态 |

4. 系统时间

更新系统时间  请求 0x05  响应 0x06

请求：0x05（上位机→下位机）  |  响应：0x06（下位机→上位机）

功能描述：上位机将时间同步给下位机，用于日志时标、定时任务。

使用场景：首次配网、校时、定时开关机。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x05 | 0x20 | 0x00 | 19 01 07 02 10 30 00 | AA 20 0A 05 00 19 01 07 02 10 30 00 98 |
| 响应 | 0x06 | 0xEF | 0x00 | 00 | AA EF 04 06 00 00 FA |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 | 1 | uint8 | 0~99 | 必填 | 0x19 | 年份后两位 |
| 2 | 周 | 1 | uint8 | 1~53 | 可选 | 0x01 | 一年中的第几周 |
| 3 | 月 | 1 | uint8 | 1~12 | 必填 | 0x07 | 月份 |
| 4 | 日 | 1 | uint8 | 1~31 | 必填 | 0x02 | 日期 |
| 5 | 时 | 1 | uint8 | 0~23 | 必填 | 0x10 | 小时 |
| 6 | 分 | 1 | uint8 | 0~59 | 必填 | 0x30 | 分钟 |
| 7 | 秒 | 1 | uint8 | 0~59 | 必填 | 0x00 | 秒 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作结果 | 1 | uint8 | 0x00/其他 | 必填 | 0x00 | 0x00成功，非0失败 |

5. 通用参数获取

获取参数  请求 0x07  响应 0x08

请求：0x07（上位机→下位机）  |  响应：0x08（下位机→上位机）

功能描述：上位机按模块类型请求原始参数数据块。

使用场景：调试、参数备份、跨版本兼容。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x07 | 0x20 | 0x00 | 14 | AA 20 04 07 00 14 E5 |
| 响应 | 0x08 | 0xEF | 0x00 | 14 00 00 | AA EF 06 08 00 14 00 00 E4 |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取参数类型 | 1 | uint8 | 旧0~4；新10/20/30/40 | 必填 | 0x14 | 旧版：0主机、1主从、2 MPPT、3 DC、4 DCAC；新版：10 BMS、20 主控、30 MPPT、40 DCAC |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取参数类型 | 1 | uint8 | 同请求 | 必填 | 0x14 | 与请求一致 |
| 2 | 数据 | n | bytes | 0~250字节 | 必填 | - | 请求模块对应的原始参数数据 |

6. 电池参数

获取电池参数  请求 0x09  响应 0x0A

请求：0x09（上位机→下位机）  |  响应：0x0A（下位机→上位机）

功能描述：获取BMS/电池侧实时状态与电气量。

使用场景：电池详情页、SOC显示、充放电监控、故障提示。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x09 | 0x10 | 0x00 | 00 | AA 10 04 09 00 00 F7 |
| 响应 | 0x0A | 0xEF | 0x00 | 50 01 01 02 00 01 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 | AA EF 1D 0A 00 50 01 01 02 00 01 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 45 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内部电池SOC | 1 | uint8 | 0~100 | 必填 | 0x50 | 电池荷电状态，单位% |
| 2 | 需要充电 | 1 | uint8 | 0/1 | 必填 | 0x01 | 0 false；1 true |
| 3 | 正在充电 | 1 | uint8 | 0/1 | 必填 | 0x01 | 0 false；1 true |
| 4 | 电池状态 | 1 | uint8 | 0~2 | 必填 | 0x02 | 0错误；1放电；2充电 |
| 5 | 错误状态 | 1 | bitmask | bit0~bit3 | 必填 | 0x00 | bit0初始化；bit1输入电压；bit2输出电压；bit3输出电流 |
| 6 | 初始化完成 | 1 | uint8 | 0/1 | 必填 | 0x01 | 0 false；1 true |
| 7 | 21V输入电压 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0x005A | 单位0.1V |
| 9 | 电流 | 4 | float | - | 必填 | 0.0 | 单位A |
| 13 | 电压 | 4 | float | - | 必填 | 0.0 | 单位V |
| 17 | 充电类型 | 1 | uint8 | 0~2 | 必填 | 0x01 | 0 None；1 21V；2 Type_C |
| 18 | 181A状态 | 1 | uint8 | 0~2 | 必填 | 0x01 | 0空闲；1充电；2放电 |
| 19 | 181A电流 | 4 | float | - | 必填 | 0.0 | 单位A |
| 23 | 181A功率 | 4 | float | - | 必填 | 0.0 | 单位W |

7. 逆变/DCAC参数

获取逆变参数  请求 0x0B  响应 0x0C

请求：0x0B（上位机→下位机）  |  响应：0x0C（下位机→上位机）

功能描述：获取逆变器运行状态、输入输出电气量、错误码等。

使用场景：逆变器监控、故障定位、功率统计。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x0B | 0x40 | 0x00 | 00 | AA 40 04 0B 00 00 F5 |
| 响应 | 0x0C | 0xEF | 0x00 | 02 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | AA EF 29 0C 00 02 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务ID | 1 | uint8 | 0~5 | 必填 | 0x02 | 0空任务；1初始化；2循环获取；3开逆变；4关逆变；5设置充电电流 |
| 2 | 状态 | 1 | uint8 | 0~3 | 必填 | 0x03 | 0丢失；1关闭；2错误；3工作 |
| 3 | 工作状态 | 1 | bitmask | bit0/bit1 | 必填 | 0x03 | bit0逆变输出；bit1交流充电 |
| 4 | 错误代码 | 4 | uint32 | 1~20 | 必填 | 0x00000000 | 错误枚举：1 AC输出短路；2 BMS电压异常；3 BMS充电异常；4 温度异常；5 低压母线过流；6 变压器通讯异常；7 高压母线过流；8 BMS过功率；9 后级温度异常；10 PFC升压异常；11 AC输入过流；12 AC输入过压；13 AC输出过载；14 AC输入频率异常；15 AC输出短路；16 高压母线过压；17 开启过温；18 开启欠压；19 逆变操作故障；20 逆变回复错误 |
| 8 | 需要关闭逆变的时间 | 4 | uint32 | 0~ | 必填 | 0 | 单位ms，0表示不需要计时 |
| 12 | 关闭计时 | 4 | uint32 | 0~ | 必填 | 0 | 当前关闭倒计时 |
| 16 | 母线电压 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位1V |
| 18 | 输入电流 | 2 | uint16 | 0~655.35 | 必填 | 0 | 单位0.01A |
| 20 | 输入电压 | 1 | uint8 | 0~255 | 必填 | 0 | 单位1V |
| 21 | 输入频率 | 1 | uint8 | 0~255 | 必填 | 0 | 单位1Hz |
| 22 | 输入功率 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位1W |
| 24 | 输出电流 | 2 | uint16 | 0~655.35 | 必填 | 0 | 单位0.01A |
| 26 | 输出电压 | 1 | uint8 | 0~255 | 必填 | 0 | 单位1V |
| 27 | 输出频率 | 1 | uint8 | 0~255 | 必填 | 0 | 单位1Hz |
| 28 | 输出功率 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位1W |
| 30 | 电池电流 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0 | 单位0.1A |
| 32 | 电池电压 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0 | 单位0.1V |
| 34 | 温度 | 1 | uint8 | 0~255 | 必填 | 0 | 单位℃ |
| 35 | 状态字 | 2 | uint16 | bit设置 | 必填 | 0x0000 | 状态标志位集合 |
| 37 | 错误代码字 | 2 | uint16 | bit设置 | 必填 | 0x0000 | bit错误标志集合 |

8. MPPT参数

获取MPPT参数  请求 0x0D  响应 0x0E

请求：0x0D（上位机→下位机）  |  响应：0x0E（下位机→上位机）

功能描述：获取MPPT模块输入输出电气量、工作状态及保护信息。

使用场景：太阳能/适配器充电监控、MPPT效率查看。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x0D | 0x30 | 0x00 | 00 | AA 30 04 0D 00 00 F3 |
| 响应 | 0x0E | 0xEF | 0x00 | 5A 00 50 00 07 02 10 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | AA EF 28 0E 00 5A 00 50 00 07 02 10 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入开路电压 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0x005A | 单位0.1V |
| 3 | 目标电流 | 2 | int16 | -327.68~327.67 | 必填 | 0x0050 | 单位0.01A |
| 5 | 工作状态 | 1 | uint8 | 0~9 | 必填 | 0x07 | 0关闭；1错误检查；2参数准备；3等待输入稳定；4等待电压稳定；5检查输入类型；6开始MPPT；7 MPPT中；8适配器输入中；9适配器复位 |
| 6 | 输入类型 | 1 | uint8 | 0~2 | 必填 | 0x02 | 0无；1适配器；2太阳能 |
| 7 | 输入适配器电压 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0x0010 | 单位0.1V |
| 9 | 输入太阳能电压 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0x0020 | 单位0.1V |
| 11 | 输入电流 | 2 | uint16 | 0~655.35 | 必填 | 0 | 单位0.01A |
| 13 | 输入功率 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0 | 单位0.1W |
| 15 | 输出电压 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0 | 单位0.1V |
| 17 | 输出电流 | 2 | uint16 | 0~655.35 | 必填 | 0 | 单位0.01A |
| 19 | 输出功率 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0 | 单位0.1W |
| 21 | 温度 | 1 | int8 | -128~127 | 必填 | 0 | 单位℃ |
| 22 | 状态 | 1 | uint8 | - | 必填 | 0x00 | 状态标志 |
| 23 | 错误 | 1 | uint8 | - | 必填 | 0x00 | 错误标志 |
| 24 | 保留 | 2 | uint16 | - | 可选 | 0x0000 | 保留 |
| 26 | 输入电压 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0 | 单位0.1V |
| 28 | PID运算 | 1 | uint8 | 0/1 | 必填 | 0 | 1开始；0停止 |
| 29 | 允许输入的最小电压 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0 | 单位0.1V |
| 31 | 允许输入的最大电压 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0 | 单位0.1V |
| 33 | 允许输入的最大电流 | 2 | uint16 | 0~655.35 | 必填 | 0 | 单位0.01A |
| 35 | 允许输入的最大功率 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0 | 单位0.1W |
| 37 | 目标电压 | 2 | uint16 | 0~6553.5 | 必填 | 0 | 单位0.1V |

9. USB参数

获取USB参数  请求 0x0F  响应 0x10

请求：0x0F（上位机→下位机）  |  响应：0x10（下位机→上位机）

功能描述：获取USB总功率、各口电压电流、温度及错误状态。

使用场景：USB充电详情、功率分配显示、过温/过载保护提示。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x0F | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 0F 00 00 F1 |
| 响应 | 0x10 | 0xEF | 0x00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | AA EF 20 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总功率 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位1W |
| 3 | 总电流 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位mA |
| 5 | USBA功率 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位1W |
| 7 | USBC1功率 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位1W |
| 9 | USBC2功率 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位1W |
| 11 | C1电压 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位mV |
| 13 | C1电流 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位mA |
| 15 | C2电压 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位mV |
| 17 | C2电流 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0 | 单位mA |
| 19 | C1 NTC的AD | 2 | uint16 | 0~4095 | 必填 | 0 | C1口NTC ADC原始值 |
| 21 | C2 NTC的AD | 2 | uint16 | 0~4095 | 必填 | 0 | C2口NTC ADC原始值 |
| 23 | C1温度 | 1 | int8 | -128~127 | 必填 | 0 | 单位℃ |
| 24 | C2温度 | 1 | int8 | -128~127 | 必填 | 0 | 单位℃ |
| 25 | C1状态 | 1 | uint8 | - | 必填 | 0 | C1口状态标志 |
| 26 | C2状态 | 1 | uint8 | - | 必填 | 0 | C2口状态标志 |
| 27 | 错误代码 | 1 | uint8 | 0~4 | 必填 | 0 | 0无；1 BMS电压低；2 21V丢失；3过温；4过载 |
| 28 | 设备状态 | 1 | uint8 | 0~3 | 必填 | 0 | 0关闭；1错误；2启动中；3工作中 |

10. DC参数

获取DC参数  请求 0x11  响应 0x12

请求：0x11（上位机→下位机）  |  响应：0x12（下位机→上位机）  |  备注：原文档未定义详细字段，待后续补充。

功能描述：获取DC模块参数。

使用场景：DC输出监控。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x11 | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 11 00 00 EF |
| 响应 | 0x12 | 0xEF | 0x00 | 00 | AA EF 04 12 00 00 EE |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 预留 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 待补充 |

11. System参数

获取System参数  请求 0x13  响应 0x14

请求：0x13（上位机→下位机）  |  响应：0x14（下位机→上位机）

功能描述：获取系统级运行参数与内部状态机变量。

使用场景：系统调试、状态机分析、异常定位。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x13 | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 13 00 00 ED |
| 响应 | 0x14 | 0xEF | 0x00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | AA EF 28 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒计时时间计时 | 4 | uint32 | 0~ | 必填 | 0 | 当前倒计时计数 |
| 5 | 倒计时时间 | 4 | uint32 | 0~ | 必填 | 0 | 设定倒计时时间 |
| 9 | 需要重启的时间 | 2 | uint16 | 0~ | 必填 | 0 | 重启等待时间 |
| 11 | 最高温度 | 2 | int16 | - | 必填 | 0 | 单位待确认 |
| 13 | 最低温度 | 2 | int16 | - | 必填 | 0 | 单位待确认 |
| 15 | 板载最高温度 | 2 | int16 | - | 必填 | 0 | 单位待确认 |
| 17 | 模块过载 | 2 | uint16 | - | 必填 | 0 | 过载标志/阈值 |
| 19 | 模块过温 | 2 | uint16 | - | 必填 | 0 | 过温标志/阈值 |
| 21 | 模块过压 | 2 | uint16 | - | 必填 | 0 | 过压标志/阈值 |
| 23 | 模块欠压 | 2 | uint16 | - | 必填 | 0 | 欠压标志/阈值 |
| 25 | 模块输入类型 | 2 | uint16 | - | 必填 | 0 | 输入类型标志 |
| 27 | 存在情况 | 2 | uint16 | - | 必填 | 0 | 模块在位标志 |
| 29 | 需要休眠计时 | 2 | uint16 | 0~ | 必填 | 0 | 休眠倒计时 |
| 31 | 初始化完成标志位 | 1 | uint8 | - | 必填 | 0 | 初始化完成标志 |
| 32 | 供电类型 | 1 | uint8 | - | 必填 | 0 | 当前供电类型 |
| 33 | 中断标志位 | 1 | uint8 | - | 必填 | 0 | 中断状态标志 |
| 34 | 系统任务 | 1 | uint8 | - | 必填 | 0 | 当前系统任务ID |
| 35 | 关机步骤 | 1 | uint8 | - | 必填 | 0 | 关机状态机步骤 |
| 36 | 待机步骤 | 1 | uint8 | - | 必填 | 0 | 待机状态机步骤 |
| 37 | 工程步骤 | 1 | uint8 | - | 必填 | 0 | 工程模式步骤 |

12. Para任务参数

获取Para任务参数  请求 0x17  响应 0x18

请求：0x17（上位机→下位机）  |  响应：0x18（下位机→上位机）

功能描述：获取并行/任务调度相关参数。

使用场景：多任务调试、调度分析。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x17 | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 17 00 00 E9 |
| 响应 | 0x18 | 0xEF | 0x00 | 00 | AA EF 04 18 00 00 E8 |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取从机的ID | 1 | uint8 | 0~5 | 必填 | 0x00 | 目标从机ID |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 待补充 |

13. 并机接收任务参数

获取并机接收任务参数  请求 0x19  响应 0x1A

请求：0x19（上位机→下位机）  |  响应：0x1A（下位机→上位机）  |  备注：原文档未定义详细字段。

功能描述：获取并机通信接收侧任务参数。

使用场景：多机并联运行调试。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x19 | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 19 00 00 E7 |
| 响应 | 0x1A | 0xEF | 0x00 | 00 | AA EF 04 1A 00 00 E6 |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 预留 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 待补充 |

14. AFE任务参数

获取AFE任务参数  请求 0x1B  响应 0x1C

请求：0x1B（上位机→下位机）  |  响应：0x1C（下位机→上位机）  |  备注：原文档未定义详细字段。

功能描述：获取AFE（模拟前端）任务参数。

使用场景：AFE校准、采样调试。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x1B | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 1B 00 00 E5 |
| 响应 | 0x1C | 0xEF | 0x00 | 00 | AA EF 04 1C 00 00 E4 |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 预留 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 待补充 |

15. AFE采集任务参数

获取AFE采集任务参数  请求 0x1D  响应 0x1E

请求：0x1D（上位机→下位机）  |  响应：0x1E（下位机→上位机）  |  备注：原文档未定义详细字段。

功能描述：获取AFE采集任务实时采样数据。

使用场景：电压电流采样校准、数据核对。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x1D | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 1D 00 00 E3 |
| 响应 | 0x1E | 0xEF | 0x00 | 00 | AA EF 04 1E 00 00 E2 |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 预留 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 待补充 |

16. 充电功率设置

设置最大充电功率  请求 0x40  响应 0x41

请求：0x40（上位机→下位机）  |  响应：0x41（下位机→上位机）

功能描述：设置MPPT或DCAC的最大充电功率限制。

使用场景：用户限制充电功率、保护电池或适配电网。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x40 | 0x30 | 0x00 | 00 E8 03 | AA 30 06 40 00 00 E8 03 D5 |
| 响应 | 0x41 | 0xEF | 0x00 | 00 E8 03 | AA EF 06 41 00 00 E8 03 D4 |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对象 | 1 | uint8 | 0/1 | 必填 | 0x00 | 0 MPPT；1 DCAC |
| 2 | 充电功率 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0x03E8 | 单位1W（示例1000W） |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对象 | 1 | uint8 | 0/1 | 必填 | 0x00 | 0 MPPT；1 DCAC |
| 2 | 设置的充电功率 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0x03E8 | 单位1W，失败可返回0 |

17. 系统校准

系统校准  请求 0x44  响应 0x45

请求：0x44（上位机→下位机）  |  响应：0x45（下位机→上位机）

功能描述：触发系统电流或时间校准流程。

使用场景：生产标定、长期漂移后校准。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x44 | 0x20 | 0x00 | FF | AA 20 04 44 00 FF BD |
| 响应 | 0x45 | 0xEF | 0x00 | 00 00 | AA EF 05 45 00 00 00 BB |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对象 | 1 | uint8 | 0/1/0xFF | 必填 | 0xFF | 0校准电流；1校准时间；0xFF校准全部 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校准结果 | 2 | uint16 | - | 必填 | 0x0000 | 校准电流对应的校准结果/系数 |

18. 记忆参数

读取记忆参数  请求 0x80  响应 0x81

请求：0x80（上位机→下位机）  |  响应：0x81（下位机→上位机）

功能描述：读取指定模块和对象的持久化记忆参数。

使用场景：参数回读、出厂检测、维护。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x80 | 0x20 | 0x00 | 00 00 00 | AA 20 06 80 00 00 00 00 80 |
| 响应 | 0x81 | 0xEF | 0x00 | 00 00 00 00 00 | AA EF 08 81 00 00 00 00 00 00 7F |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块 | 1 | uint8 | 0~3 | 必填 | 0x00 | 0x00主控；0x01 BMS；0x02 MPPT；0x03 DCAC |
| 2 | 对象 | 1 | uint8 | 见说明 | 必填 | 0x00 | 0x0000系统/参数；0x0001版本信息/USB；0x0002 DC；0x0003 照明；0x0004 DCAC；0x0005 BMS；0x0006 MPPT；0x0007 AFE；0x0008 热管理模块 |
| 3 | 项目 | 1 | uint8 |  |  |  |  |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块 | 1 | uint8 | 0~3/0xFF | 必填 | 0x00 | 失败时返回0xFF |
| 2 | 对象 | 1 | uint8 | -/0xFF | 必填 | 0x00 | 失败时返回0xFF |
| 3 | 项目 | 1 | uint8 | -/0xFF | 必填 | 0x00 | 失败时返回0xFF |
| 4 | 记忆参数 | n | bytes | 0~247字节 | 必填 | - | 读取到的参数数据 |

写入记忆参数  请求 0x82  响应 0x83

请求：0x82（上位机→下位机）  |  响应：0x83（下位机→上位机）

功能描述：将参数写入指定对象的非易失存储。

使用场景：用户设置保存、出厂参数烧录。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x82 | 0x20 | 0x00 | 00 01 | AA 20 05 82 00 00 01 7D |
| 响应 | 0x83 | 0xEF | 0x00 | 00 | AA EF 04 83 00 00 7D |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读取对象 | 1 | uint8 | 0x00~0x09 | 必填 | 0x00 | 0x00系统；0x01 USB；0x02 照明；0x03 逆变；0x04 DC；0x05 逆变充电；0x06 MPPT充电；0x07 蜂鸣器；0x08 限流模块；0x09 热管理 |
| 2 | 记忆参数 | n | bytes | 0~249字节 | 必填 | 0x01 | 待写入的参数数据 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作结果 | 1 | uint8 | 0x00/其他 | 必填 | 0x00 | 0x00成功，非0失败 |

19. Print状态

设置Print状态  请求 0x84  响应 0x85

请求：0x84（上位机→下位机）  |  响应：0x85（下位机→上位机）

功能描述：开启或关闭APP/BOOT区的调试打印输出。

使用场景：现场调试、日志抓取。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x84 | 0x20 | 0x00 | 00 FF FF FF FF | AA 20 08 84 00 00 FF FF FF FF 80 |
| 响应 | 0x85 | 0xEF | 0x00 | 00 | AA EF 04 85 00 00 7B |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对象 | 1 | uint8 | 0/1 | 必填 | 0x00 | 0 APP；1 BOOT |
| 2 | Print状态 | 4 | uint32 | bit设置 | 必填 | 0xFFFFFFFF | 各bit对应不同模块打印开关 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作结果 | 1 | uint8 | 0x00/其他 | 必填 | 0x00 | 0x00成功，非0失败 |

获取Print状态  请求 0x86  响应 0x87

请求：0x86（上位机→下位机）  |  响应：0x87（下位机→上位机）

功能描述：读取当前APP/BOOT区的调试打印使能状态。

使用场景：确认当前打印配置。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x86 | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 86 00 00 7A |
| 响应 | 0x87 | 0xEF | 0x00 | 00 FF FF FF FF | AA EF 08 87 00 00 FF FF FF FF 7D |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对象 | 1 | uint8 | 0/1 | 必填 | 0x00 | 0 APP；1 BOOT |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对象 | 1 | uint8 | 0/1 | 必填 | 0x00 | 0 APP；1 BOOT |
| 2 | Print状态 | 4 | uint32 | bit设置 | 必填 | 0xFFFFFFFF | 当前打印使能bit位 |

20. 系统设置

系统设置  请求 0x88  响应 0x89

请求：0x88（上位机→下位机）  |  响应：0x89（下位机→上位机）

功能描述：向下位机发送系统级控制指令。

使用场景：OTA准备、恢复出厂、低功耗模式切换。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0x88 | 0x20 | 0x00 | 01 88 88 88 88 | AA 20 08 88 00 01 88 88 88 88 57 |
| 响应 | 0x89 | 0xEF | 0x00 | 00 | AA EF 04 89 00 00 77 |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作对象 | 1 | uint8 | 0~6 | 必填 | 0x01 | 0当前连接设置；1主控；2 BMS；3 MPPT；4 DCAC；5 MGMT-AC；6 MGMT-DC |
| 2 | 指令 | 4 | uint32 | 见说明 | 必填 | 0x88888888 | 0x00000000初始化；0x88888888初始化完成；0xAAAAAAAA需要升级；0xAAAABBBB低功耗显示；0xEFEFEFEE初始化参数 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作结果 | 1 | uint8 | 0x00/其他 | 必填 | 0x00 | 0x00成功，非0失败 |

21. 测试与调试

获取测试参数  请求 0xB0  响应 0xB1

请求：0xB0（上位机→下位机）  |  响应：0xB1（下位机→上位机）  |  备注：原文档未定义详细字段。

功能描述：获取内部测试参数，用于研发/产测。

使用场景：研发调试、产线测试。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0xB0 | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 B0 00 00 50 |
| 响应 | 0xB1 | 0xEF | 0x00 | 00 | AA EF 04 B1 00 00 4F |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 预留 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 待补充 |

获取错误日志  请求 0xB2

请求：0xB2（上位机→下位机）  |  备注：返回字符串。

功能描述：读取下位机错误日志字符串。

使用场景：故障排查、售后分析。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0xB2 | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 B2 00 00 4E |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 预留 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日志字符串 | n | string | - | 必填 | ERR_ACOUT_SCP | 以换行或空字符分隔的错误日志文本 |

22. 固件升级

主控正在升级  请求 0xC0  响应 0xC1

请求：0xC0（上位机→下位机）  |  响应：0xC1（下位机→上位机）

功能描述：上位机通知下位机主控即将开始升级。

使用场景：OTA启动通知。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0xC0 | 0x20 | 0x00 | 00 | AA 20 04 C0 00 00 40 |
| 响应 | 0xC1 | 0xEF | 0x00 | 00 | AA EF 04 C1 00 00 3F |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 预留 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 1 | uint8 | 0x00 | 可选 | 0x00 | 待补充 |

设置升级协议  请求 0xC2  响应 0xC3

请求：0xC2（上位机→下位机）  |  响应：0xC3（下位机→上位机）

功能描述：设置本次升级使用的传输协议及升级包总数。

使用场景：OTA开始前协商传输方式。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0xC2 | 0x20 | 0x1D | 02 10 00 | AA 20 06 C2 1D 02 10 00 10 |
| 响应 | 0xC3 | 0xEF | 0x1D | 02 10 00 | AA EF 06 C3 1D 02 10 00 0F |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指令 | 1 | uint8 | 0~2 | 必填 | 0x02 | 0未选择；1 Xmodem；2 百酷协议 |
| 2 | 升级包数量 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0x0010 | 总数据包数 |

响应 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指令 | 1 | uint8 | 0~2 | 必填 | 0x02 | 确认使用的协议 |
| 2 | 升级包数量 | 2 | uint16 | 0~65535 | 必填 | 0x0010 | 确认总包数 |

请求开始/再次发送  响应 0xC4

响应：0xC4（下位机→上位机）  |  备注：PAYLOAD：无

功能描述：下位机请求上位机开始发送或重发当前数据包（NAK）。

使用场景：首次启动传输或某包校验失败。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应 | 0xC4 | 0xEF | 0x1E |  | AA EF 03 C4 1E 1F |

开始/继续发送  请求 0xC5

请求：0xC5（上位机→下位机）

功能描述：上位机向下位机发送一帧升级数据（含首次发送与重发）。

使用场景：正常OTA数据推送。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0xC5 | 0x20 | 0x1F | 00 01 02 03 04 05 06 07 | AA 20 0B C5 1F 00 01 02 03 04 05 06 07 01 |

请求 PAYLOAD 字段明细：

| 偏移 | 字段名称 | 长度 | 类型 | 取值范围 | 必填 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件包 | 250 | bytes | - | 必填 | - | 升级数据内容，实际长度由LEN字段决定 |

请求继续发送  响应 0xC6

响应：0xC6（下位机→上位机）  |  备注：PAYLOAD：无

功能描述：下位机正确接收当前包后请求下一包。

使用场景：流控ACK。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应 | 0xC6 | 0xEF | 0x20 |  | AA EF 03 C6 20 1B |

发送完成  请求 0xC7

请求：0xC7（上位机→下位机）  |  备注：PAYLOAD：无

功能描述：上位机通知下位机全部数据包已发送完毕。

使用场景：OTA数据发送结束。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0xC7 | 0x20 | 0x21 |  | AA 20 03 C7 21 19 |

取消发送  请求 0xC8

请求：0xC8（上位机↔下位机）  |  备注：PAYLOAD：无

功能描述：任意一方取消本次升级传输。

使用场景：用户取消、校验失败过多、异常退出。

报文示例：

| 方向 | CMD | ADDR | SN | PAYLOAD（HEX） | 完整帧（HEX） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请求 | 0xC8 | 0x20 | 0x22 |  | AA 20 03 C8 22 17 |

7 保留指令

以下指令码当前未定义完整功能，保留供后续扩展。

| 指令 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x42 | 上位机→下位机 | 保留 |
| 0x43 | 下位机→上位机 | 保留 |
| 0x8A | 上位机→下位机 | 保留 |
| 0x8B | 下位机→上位机 | 保留 |
| 0x8C | 上位机→下位机 | 保留 |
| 0x8D | 下位机→上位机 | 保留 |

8 跨板升级流程

升级数据流：下位机 → 中位机 → 上位机。下位机通过 0xC4 请求发送，上位机通过 0xC2 设置协议，下位机确认后进入 0xC5 数据推送阶段；每包正确接收后下位机回 0xC6 请求继续，异常时回 0xC4 要求重发；全部数据发完由上位机发送 0xC7，任意时刻可发送 0xC8 取消。

| 下位机 |  | 中位机 |  | 上位机 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 | --> | C4 | --> |  | 请求发送/NAK |
|  | <-- | C2 | <-- | C2 | 设置传输协议 |
| C3 | --> | C3 | --> |  | 回复设置结果 |
| C4 | --> | C4 | --> |  | 请求开始 |
|  | <-- | C5 | <-- | C5 | 开始/重发数据 |
| C6 | --> | C6 | --> |  | 请求继续 |
| C7 | <-- | C7 | <-- |  | 发送完成 |
| C8 | <-> | C8 | <-> |  | 取消传输 |