# HS800 上位机通讯协议

**适用对象**：HS800 系列主控系统与上位机通讯接口 **文档版本**：V2.0 **更新时间**：2026-06-15 **编码格式**：UTF-8

## 1. 概述与通信参数

### 1.1 通信链路参数

上位机与设备主控通过串口（USART）进行数据交互，默认配置如下：

| 参数项 | 配置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 波特率 | 115200 bps | 支持的高速串行波特率 |
| 数据位 | 8 bits | 标准数据位 |
| 停止位 | 1 bit | 标准停止位 |
| 校验位 | None | 无奇偶校验 |
| 流控 | None | 无硬件或软件流控 |

### 1.2 角色说明

在通信过程中，设备主控作为从机（虽然接收并主动应答数据），上位机设备作为主机发起查询和控制指令。

## 2. 协议帧格式说明

数据帧采用变长结构，包含校验码以确保链路可靠性：

### 2.0 通讯流程与帧结构示意

| 步骤 | 方向 | 帧类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上位机 → 主控 | 请求帧 | 上位机按协议组帧并发送指令 |
| 2 | 主控 | 校验/处理 | 主控校验帧头、长度、校验和，执行相应逻辑 |
| 3 | 主控 → 上位机 | 应答帧 | 根据请求返回数据或执行结果（心跳等无应答指令除外） |
| 4 | 上位机 | 解析/应用 | 上位机校验应答并更新界面或状态 |

协议帧字节排列示意（以 4 字节有效载荷为例）：

| 帧头 1 | 帧头 2 | 命令字 CMD | 序列号 SN | 长度 LEN | 数据 PAYLOAD[0..3] | 校验码 CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA5 | 0x5A | CMD | SN | 4 | DATA0 DATA1 DATA2 DATA3 | CS |

| 序号 | 字段名称 | 长度(字节) | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HEADER | 1 | 固定值 | 引导码，固定为 0xAA |
| 2 | ADDR | 1 | 目标地址 | 接收方或发送方的设备地址，见 [3. 设备地址定义](#3-设备地址定义) |
| 3 | LEN | 1 | 长度指示 | 后续字节总数（即 CMD + SN + PAYLOAD + CHECK 的总长度），范围 3 到 253 |
| 4 | CMD | 1 | 指令码 | 具体的协议命令字，见 [4. 指令集详述](#4-指令集详述) |
| 5 | SN | 1 | 序列包号 | 序号，范围 0 ~ 255。每发送一包累加，超出255后重新从1开始 |
| n | PAYLOAD | n | 有效载荷 | 长度为 LEN - 3 字节（范围 0 ~ 250） |
| 6+n | CHECK | 1 | 校验和 | 对 CMD、SN 以及整个 PAYLOAD 数据进行累加，取反后加 1（即求补码） |

### 2.1 校验码计算公式 (C语言实现)

uint8_t ucBMS_CalculateCheck(uint8_t cmd, uint8_t sn, uint8_t *payload, uint8_t payload_len) {
    uint32_t sum = cmd + sn;
    for (uint8_t i = 0; i < payload_len; i++) {
        sum += payload[i];
    }
    return (uint8_t)(~sum + 1);
}

## 3. 设备地址定义

| 设备名称 | 地址码 (Hex) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电池管理系统 (BMS) | 0x10 | 内部电池包模块 |
| 系统主控 (CONSOLE) | 0x20 | 系统主控制板（下位机核心） |
| 太阳能控制器 (MPPT) | 0x30 | 太阳能充电输入管理模块 |
| 逆变充电模块 (DCAC) | 0x40 | 交流输入/输出管理模块 |
| 上位机 (PC/Host) | 0xEF | 外部调试软件或监控平台 |

## 4. 指令集详述

[!NOTE] 协议设计为**指令与应答一一对应**的关系。获取状态类的指令格式为 `CMD_GET` (上位机 -> 主控)，对应的应答帧格式为 `CMD_REPLY` (主控 -> 上位机)。

### 4.0 指令对应关系总览

| 功能分组 | 发送指令 (上位机 → 主控) | 应答指令 (主控 → 上位机) | 功能摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心控制与心跳 | 0x00：心跳包 (上位机 -> 主控) | — | 心跳包 |
| 核心控制与心跳 | 0x01: 模块开关控制 | 0x02: 开关应答 | 模块开关控制 |
| 实时数据上报 | 0x07: 获取主控核心参数 | 0x08: 应答主控核心参数 | 获取主控核心参数 |
| 实时数据上报 | 0x09: 获取电池/BMS参数 | 0x0A: 应答电池/BMS参数 | 获取电池/BMS参数 |
| 实时数据上报 | 0x0B: 获取逆变/DCAC参数 | 0x0C: 应答逆变/DCAC参数 | 获取逆变/DCAC参数 |
| 实时数据上报 | 0x0D: 获取MPPT充电参数 | 0x0E: 应答MPPT充电参数 | 获取MPPT充电参数 |
| 实时数据上报 | 0x0F: 获取USB输出参数 | 0x10: 应答USB输出参数 | 获取USB输出参数 |
| 实时数据上报 | 0x11: 获取DC输出参数 | 0x12: 应答DC输出参数 | 获取DC输出参数 |
| 实时数据上报 | 0x13: 获取系统全局参数 | 0x14: 应答系统全局参数 | 获取系统全局参数 |
| 充电功率设置与系统校准 | 0x40: 设置最大充电功率 | 0x41: 应答设置充电功率结果 | 设置最大充电功率 |
| 充电功率设置与系统校准 | 0x44: 系统自校准请求 | 0x45: 应答系统校准结果 | 系统自校准请求 |
| 系统记忆与EEPROM参数区管理 | 0x80: 读取模块配置参数 | 0x81: 应答配置参数内容 | 读取模块配置参数 |
| 系统记忆与EEPROM参数区管理 | 0x82: 强制写入记忆区全局参数 | 0x83: 应答参数写入结果 | 强制写入记忆区全局参数 |
| 系统记忆与EEPROM参数区管理 | 0x84: 写入串口打印标志/调试状态 | 0x85: 应答调试状态控制 | 写入串口打印标志/调试状态 |
| 系统记忆与EEPROM参数区管理 | 0x86: 获取串口调试打印掩码 | 0x87: 应答串口调试打印掩码 | 获取串口调试打印掩码 |
| 系统记忆与EEPROM参数区管理 | 0x88: 系统设置/状态跳转控制 | 0x89: 应答跳转/状态控制结果 | 系统设置/状态跳转控制 |
| 升级模式协议 (仅在 BOOT 状态或升级模式下生效) | 0xC0: 主控升级指令 | 0xC1: 应答主控升级指令 | 主控升级指令 |
| 升级模式协议 (仅在 BOOT 状态或升级模式下生效) | 0xC2: 选择协议与包长度配置 | 0xC3: 应答协议配置结果 | 选择协议与包长度配置 |
| 升级模式协议 (仅在 BOOT 状态或升级模式下生效) | — | 0xC4：数据发送请求响应 (主控 -> 上位机) NAK | 数据发送请求响应 NAK |
| 升级模式协议 (仅在 BOOT 状态或升级模式下生效) | 0xC5: 发送固件数据帧 | 0xC6: 数据块正确应答并请求下一包 ACK | 发送固件数据帧 |
| 升级模式协议 (仅在 BOOT 状态或升级模式下生效) | 0xC7：固件传输结束报文 (上位机 -> 主控) EOT | — | 固件传输结束报文 EOT |
| 升级模式协议 (仅在 BOOT 状态或升级模式下生效) | 0xC8：强制取消固件传输 (上位机 -> 主控) CAN | — | 强制取消固件传输 CAN |

### 4.1 核心控制与心跳

| 功能组 | 发送指令 (上位机 → 主控) | 应答指令 (主控 → 上位机) | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心跳包 | 0x00 | 无 | 心跳包 |
| 模块开关控制 | 0x01 | 0x02 | 开关应答 |

#### 0x00：心跳包 (上位机 -> 主控)

功能：维持连接活跃。

PAYLOAD 长度：1 字节（内容任意，如 0x00）。

应答：主控不作任何应答回复。

#### 0x01：模块开关控制 (上位机 -> 主控)

功能：对各硬件模块进行开启/关闭操作。

PAYLOAD 结构 (2字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 开关类型 | u8 | 0x00: 系统开关 0x01: USB 开关 0x02: 照明开关 0x03: 逆变开关 (AC Out) 0x04: DC 开关 0x05: 逆变充电开关 (AC In) |
| 1 | 开关控制 | u8 | 0x00: 关闭 0x01: 打开 |

#### 0x02：开关应答 (主控 -> 上位机)

功能：应答开关控制执行结果。

PAYLOAD 结构 (2字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 开关类型 | u8 | 与请求帧的开关类型一致 |
| 1 | 执行结果 | u8 | 反馈当前状态。打开成功则为 0x01；若由于保护锁或故障打开失败，将置为 0x00 |

### 4.2 实时数据上报

| 功能组 | 发送指令 (上位机 → 主控) | 应答指令 (主控 → 上位机) | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获取主控核心参数 | 0x07 | 0x08 | 应答主控核心参数 |
| 获取电池/BMS参数 | 0x09 | 0x0A | 应答电池/BMS参数 |
| 获取逆变/DCAC参数 | 0x0B | 0x0C | 应答逆变/DCAC参数 |
| 获取MPPT充电参数 | 0x0D | 0x0E | 应答MPPT充电参数 |
| 获取USB输出参数 | 0x0F | 0x10 | 应答USB输出参数 |
| 获取DC输出参数 | 0x11 | 0x12 | 应答DC输出参数 |
| 获取系统全局参数 | 0x13 | 0x14 | 应答系统全局参数 |

#### 0x07：获取主控核心参数 (上位机 -> 主控)

功能：请求简要的系统状态和设备拓扑连通信息。

PAYLOAD：无

#### 0x08：应答主控核心参数 (主控 -> 上位机)

功能：返回当前系统的核心状态和运行标志。

PAYLOAD 结构 (14字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 单位/分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 系统状态 | u8 | - | DevState 设备状态，取值见 [附录一](#附录一：系统/设备状态码列表-devstate_e) |
| 1 ~ 2 | 电池组电压 | u16 | 0.01 V | 主电池包当前总电压 (大端/小端取决于具体系统，默认为小端，下同) |
| 3 ~ 4 | 电池组电流 | s16 | 0.01 A | 正值为充电，负值为放电 |
| 5 | 充电许可 | u8 | - | 0x00: 禁止充电，0x01: 许可充电 |
| 6 | 放电许可 | u8 | - | 0x00: 禁止放电，0x01: 许可放电 |
| 7 | USB 状态 | u8 | - | USB 模块设备状态 DevState |
| 8 | 照明状态 | u8 | - | LED 照明模块设备状态 DevState |
| 9 | 逆变放电状态 | u8 | - | 逆变输出状态 InOutState，见 [附录二](#附录二：输入输出状态列表-inoutstate_e) |
| 10 | DC 状态 | u8 | - | DC-DC 输出设备状态 DevState |
| 11 | 逆变充电状态 | u8 | - | 逆变充电（AC 输入）状态 InOutState |
| 12 | MPPT 状态 | u8 | - | MPPT 输入模块设备状态 DevState |
| 13 | 电池SOC | u8 | 1 % | 综合剩余容量百分比，范围 0 ~ 100 |

#### 0x09：获取电池/BMS参数 (上位机 -> 主控)

功能：获取内部电池及 BMS 监控状态。

PAYLOAD：无

#### 0x0A：应答电池/BMS参数 (主控 -> 上位机)

功能：返回全部内部电池和 BMS 的状态数据。

PAYLOAD 结构 (63字节)：

该负载由主控内存数据块直接拼接构成（Bms_T + BmsRx_T + Task_T）：

#### 第一部分：Bms_T 状态 (第 0 ~ 18 字节)

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 单位/分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BMS设备状态 | u8 | - | BMS 的 DevState 状态码 |
| 1 ~ 4 | 硬件告警码 | u32 | Bit位图 | BMS 上报硬件故障告警位，见下表 ErrCode_U |
| 5 ~ 8 | 系统判断告警码 | u32 | Bit位图 | 系统层逻辑告警位，见下表 BmsSysErr_U |
| 9 | 工作模式 | u8 | - | 0: 关闭, 1: 放电, 2: 充电 |
| 10 | 充放电许可 | u8 | Bit位图 | bit0: 充电许可, bit1: 放电许可, bit2: 强关标志 |
| 11 ~ 12 | 自动关闭计时 | u16 | 秒 | 离线延时关机倒计时，0 表示此功能关闭 |
| 13 ~ 14 | 关机时间阈值 | u16 | 秒 | 系统允许的最长倒计时限制 |
| 15 ~ 16 | BMS最高温度 | s16 | 1 ℃ | BMS 系统内测得的最高温 |
| 17 ~ 18 | BMS最低温度 | s16 | 1 ℃ | BMS 系统内测得的最低温 |

#### 第二部分：BmsRx_T 遥测 (第 19 ~ 52 字节)

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 单位/分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 ~ 20 | 总SOC | u16 | 1 % | 整机合并 SOC，范围 0 ~ 100 |
| 21 ~ 22 | 总电流 | s16 | 0.01 A | 正值充电，负值放电 |
| 23 ~ 24 | 充满估算时间 | u16 | 1 min | 剩余充电时长，0 或 U16_MAX 代表无效 |
| 25 ~ 26 | 放空估算时间 | u16 | 1 min | 剩余放电时长 |
| 27 ~ 28 | 最大充电功率限制 | u16 | 1 W | BMS 允许的最大充入功率 |
| 29 | 在线设备数 | u8 | 台 | 当前并联在线的电池包总数 |
| 30 | 选中通道数 | u8 | 台 | 当前参与工作的电池通道数 |
| 31 ~ 32 | 系统及限制状态 | u16 | Bit位图 | 低字节 State_T.tState 的充放电许可，高字节为下位机 ucSysState |
| 33 ~ 34 | 单包主从SOC | u16 | 1 % | 1号电池包当前 SOC |
| 35 ~ 36 | 单包电压 | u16 | 0.01 V | 1号电池包单端端电压 |
| 37 ~ 38 | 单包电流 | s16 | 0.01 A | 1号电池包通路电流 |
| 39 ~ 40 | 估算安时容量 | u16 | 0.1 AH | 1号电池包剩余容量 |
| 41 ~ 42 | 循环次数 | u16 | 次 | 1号电池包的充放电循环寿限累计 |
| 43 ~ 44 | 主包最高温度 | s16 | 1 ℃ | 1号电池包内芯最高温度 |
| 45 ~ 46 | 主包最低温度 | s16 | 1 ℃ | 1号电池包内芯最低温度 |
| 47 ~ 48 | 主包板载温度 | s16 | 1 ℃ | 1号电池包保护板 MOS 最高温度 |
| 49 ~ 52 | 主包错误告警码 | u32 | Bit位图 | 与 ErrCode_U 位图结构相同 |

#### 第三部分：BmsTask 调度状态 (第 53 ~ 62 字节)

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | 队列任务ID | u8 | 当前电池管理任务调度正在执行的 ID（见 [附录三](#附录三：任务调度管理id列表)） |
| 54 | 任务当前步骤 | u8 | 状态机当前执行到的局部 Step |
| 55 ~ 56 | 传入临时参数 | u16 | 执行当前任务所持有的输入参数数据 |
| 57 ~ 58 | 步骤等待计数器 | u16 | 计时或重试节拍计数 |
| 59 ~ 60 | 步骤重复计数器 | u16 | 错误重试或循环读取次数计数 |
| 61 ~ 62 | 任务整体计数器 | u16 | 轮询总时间线计数 |

**BMS 硬件告警位图 (`ErrCode_U`) 详表 (偏移 1 ~ 4 字节)：** | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | | **0** | 单体过电压保护 | **8** | 充电过电流保护 | **16** | 并机模块丢失 | **24** | 预留 (Reserved) | | **1** | 单体欠电压保护 | **9** | 放电过电流保护 | **17** | 内部通信丢失 | **25** | 电压过低告警 | | **2** | 环境过温保护 | **10** | 短路保护 (SC) | **18** | 放电 MOS 故障 | **26** | 温度传感器NTC丢失 | | **3** | 环境低温保护 | **11** | 电池已充满电 | **19** | 充电 MOS 故障 | **27** | 关机异常故障 | | **4** | 充电过温保护 | **12** | AFE 芯片丢失 | **20** | MOS 故障 1 | **28** | 启动异常故障 | | **5** | 充电低温保护 | **13** | 电流检测器异常 | **21** | MOS 故障 2 | **29** | 模块上报通用错误 | | **6** | 放电过温保护 | **14** | 预充电阻过温异常| **22** | MOS 故障 3 | **30** | 电池包压差不平衡 | | **7** | 放电低温保护 | **15** | 低压输出过载报警| **23** | AFE 芯片异常检测| **31** | 单体均衡排线脱落 |

**BMS 系统判定告警位图 (`BmsSysErr_U`) 详表 (偏移 5 ~ 8 字节)：** | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | | **0** | 模块丢失告警 | **2** | 系统级放电过温 | **4** | 系统级放电低温 | **6 ~ 31** | 预留 | | **1** | 系统级充电过温 | **3** | 系统级充电低温 | **5** | 系统级电压欠压 | | |

#### 0x0B：获取逆变/DCAC参数 (上位机 -> 主控)

功能：获取双向逆变（AC-DC/DC-AC）转换电路参数。

PAYLOAD：无

#### 0x0C：应答逆变/DCAC参数 (主控 -> 上位机)

功能：应答逆变模块运行状态、AC输入输出电压、频率及功率。

PAYLOAD 结构 (67字节)：

数据负载组合结构为 tDcac (15B) + tDcacRx (42B) + tpDcacTask (10B)：

#### 第一部分：tDcac 状态 (第 0 ~ 14 字节)

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 单位/分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 逆变模块状态 | u8 | - | 逆变模块设备状态 DevState |
| 1 ~ 4 | 逆变模块故障位图 | u32 | Bit位图 | 参见下表 DcacErrState_U |
| 5 | 交流充电状态 | u8 | - | 交流充电口状态 InOutState |
| 6 | 逆变放电状态 | u8 | - | 交流放电口状态 InOutState |
| 7 | 并网放电状态 | u8 | - | 交流并网口状态 InOutState |
| 8 | 许可标志 | u8 | Bit位图 | bit0:充电许可, bit1:放电许可, bit2:并网许可, bit3:强关标志 |
| 9 ~ 10 | 自动关闭计时 | u16 | 秒 | 自动关机延时计时值，0为关闭 |
| 11 ~ 12 | 自动关闭时间阈值 | u16 | 秒 | 延时设定关机时长限制 |
| 13 ~ 14 | 逆变最高温度 | s16 | 1 ℃ | 电路测得的最高温 |

#### 第二部分：tDcacRx 遥测数据 (第 15 ~ 56 字节)

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 单位/分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ~ 16 | 输入电压 (AC输入) | u16 | 0.1 V | 接入交流市电有效值 |
| 17 ~ 18 | 输入电流 | u16 | 0.1 A | 充入电流 |
| 19 ~ 20 | 输入总功率 | u16 | 1 W | 输入总视在功率 |
| 21 ~ 22 | 充电实得功率 | u16 | 1 W | 转化为电化学能量功率 |
| 23 ~ 24 | 输入市电频率 | u16 | 0.1 Hz | 交流网频率 (如 50.0 Hz) |
| 25 ~ 26 | 逆变输出电压 | u16 | 0.1 V | 输出交流电压 |
| 27 ~ 28 | 逆变输出电流 | u16 | 0.1 A | 输出负载电流 |
| 29 ~ 30 | 逆变输出有功功率 | u16 | 1 W | 逆变带载功率 |
| 31 ~ 32 | 逆变输出频率 | u16 | 0.1 Hz | 逆变带载基波频率 |
| 33 ~ 34 | 并网限制最大功率 | u16 | 1 W | 许可放回电网功率 |
| 35 ~ 36 | 并网实际输出功率 | u16 | 1 W | 实际放回网端有功功率 |
| 37 ~ 38 | 并网当前运行模式 | u16 | - | 内部控制环路状态 |
| 39 ~ 40 | 双向充放功率 | s16 | 1 W | 正向交流充电，负向逆变放电 |
| 41 ~ 42 | 最大可输入极限功率 | u16 | 1 W | 模块保护上限功率 |
| 43 ~ 44 | 板载测温1 | s16 | 1 ℃ | PFC 功率级散热器温度 |
| 45 ~ 46 | 板载测温2 | s16 | 1 ℃ | 变压器最高铁芯温升 |
| 47 ~ 48 | 工作状态寄存器 | u16 | Bit位图 | 内部状态位图 DcacWorkState_U |
| 49 ~ 56 | 故障细分状态值 | u16[4] | 寄存器组 | 返回底层具体的硬件和保护标志 |

#### 第三部分：DcacTask 调度状态 (第 57 ~ 66 字节)

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 队列任务ID | u8 | Dcac 驱动所用队列任务 ID （见 [附录三](#附录三：任务调度管理id列表)） |
| 58 | 任务当前步骤 | u8 | 状态机当前执行局部 Step |
| 59 ~ 60 | 传入临时参数 | u16 | 任务携带的临时入参 |
| 61 ~ 62 | 步骤等待计数器 | u16 | 节拍等待记数 |
| 63 ~ 64 | 步骤重复计数器 | u16 | 错误重试或局部循环 |
| 65 ~ 66 | 任务整体计数器 | u16 | 任务运行超时控制 |

**DCAC 故障告警位图 (`DCAC_ErrState_U`) 详表 (偏移 1 ~ 4 字节)：** | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | | **0** | AC输入过欠电压 | **8** | 双向逆变过温告警 | **16** | 输入通道异常告警 | **24** | 逆变输出过流保护 | | **1** | AC输入频率异常 | **9** | 逆变输出过电流保护| **17** | EEPROM 参数读写错 | **25** | 系统温度保护异常 | | **2** | 逆变内部通讯故障| **10** | 逆变输出过载保护 (OL)| **18** | 预留 (Reserved) | **26** | 并网参数同步故障 | | **3** | AC输出电压异常 | **11** | 逆变输出短路保护 (SC)| **19** | 预留 (Reserved) | **27** | 预留 (Reserved) | | **4** | 逆变内部控制反馈错| **12** | 双向逆变保险丝熔断| **20** | 预留 (Reserved) | **28** | 交流输入保护触发 | | **5** | 母线高压侧过压保护| **13** | 输出主继电器故障 | **21** | 逆变模块通信丢失 | **29** | 系统侧充电输入过流 | | **6** | 电池母线过压保护 | **14** | 并联机环路状态故障| **22** | 系统判断整机过温 | **30 ~ 31**| 预留 (Reserved) | | **7** | 电池母线欠压保护 | **15** | 温度采样NTC传感器断路| **23** | 系统判断整机低温 | | |

#### 0x0D：获取MPPT充电参数 (上位机 -> 主控)

功能：获取太阳能控制输入（MPPT）板运行数据。

PAYLOAD：无

#### 0x0E：应答MPPT充电参数 (主控 -> 上位机)

功能：应答太阳能及适配器输入端口电压、电流及转化功率。

PAYLOAD 结构 (44字节)：

数据负载组合结构为 tMppt (15B) + tMpptRx (19B) + tpMpptTask (10B)：

#### 第一部分：tMppt 状态 (第 0 ~ 14 字节)

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 单位/分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MPPT设备状态 | u8 | - | MPPT 模块设备状态 DevState |
| 1 | 输入源工作模式 | u8 | - | MPPT 工作源模式，0: 未选择, 1: PV 太阳能, 2: DC 适配器 |
| 2 ~ 5 | MPPT模块告警码 | u32 | Bit位图 | MPPT 系统和硬件综合报错图，见下表 MpptErrState_U |
| 6 ~ 7 | 延迟关闭时间 | u16 | 秒 | 设定延时时间 |
| 8 ~ 9 | 延迟关闭计数 | u16 | 秒 | 延时倒计时 |
| 10 ~ 11 | 实际总输入功率 | u16 | 1 W | PV + DC 充电当前总有功功率 |
| 12 | 充电控制许可 | u8 | - | 0x00: 禁止充电, 0x01: 许可充电 |
| 13 ~ 14 | 模块当前最高温 | s16 | 1 ℃ | MPPT 散热片测得温度 |

#### 第二部分：tMpptRx 遥测数据 (第 15 ~ 33 字节)

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 单位/分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 输入源物理类型 | u8 | - | 0: 无输入, 1: DC 适配器, 2: PV 太阳能 |
| 16 ~ 17 | 端口故障状态码 | u16 | Bit位图 | 底层返回的硬保护故障标志，见下表 MpptRecErrCode_U |
| 18 ~ 19 | 输入端口电压 | u16 | 0.1 V | 物理接线端实测输入电压 |
| 20 ~ 21 | 输入端口电流 | u16 | 0.01 A | 物理输入实测电流 |
| 22 ~ 23 | 转换计算输入功率 | u16 | 0.1 W | 乘积计算得出的输入端瞬时功率 |
| 24 ~ 25 | 电路输出端电压 | u16 | 0.1 V | 转换器连接至总线的输出电压 |
| 26 ~ 27 | 电路输出端电流 | u16 | 0.01 A | 注入总线充电的实际电流 |
| 28 ~ 29 | 实际输出电磁功率 | u16 | 0.1 W | 输出侧有功转化能量 |
| 30 ~ 31 | 最大许可充入功率 | u16 | 0.1 W | 基于防过充锁定的限制功率 |
| 32 ~ 33 | 底层主温探头温度 | s16 | 1 ℃ | 底层测得的温度传感器值 |

#### 第三部分：MpptTask 调度状态 (第 34 ~ 43 字节)

与 [0x0A BMS应答](#第一部分：bms_t-状态-第-0--18-字节) 结构中第三部分的 10 字节 Task_T 结构体含义完全一致。

**MPPT 综合告警位图 (`MpptErrState_U`) 详表 (偏移 2 ~ 5 字节)：** | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | | **0** | 输入端过电压 (OV) | **5** | 输出端欠电压 (UV) | **10** | 使能触发故障 (EN) | **19** | 系统判断总电压过压 | | **1** | 输入端欠电压 (UV) | **6** | 输出端过电流 (OC) | **11** | 输入端能量欠压限制| **20** | 系统判断总输出过载 | | **2** | 输入端过电流 (OC) | **7** | 输出端短路故障 (SC)| **12 ~ 16**| 预留 (Reserved) | **21 ~ 31**| 预留 | | **3** | 输入端物理短路 | **8** | 模块输入过载保护 | **17** | MPPT 通信丢失告警 | | | | **4** | 输出端过电压 (OV) | **9** | 模块散热器过温 | **18** | 系统判断环境低温 | | |

**MPPT 底层物理端口告警位图 (`MpptRecErrCode_U`) 详表 (偏移 16 ~ 17 字节)：** | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | | **0** | 输入端过压保护 | **2** | 输入端欠功率限制 | **4** | 预留 (Reserved) | **6** | 输入过流保护 | | **1** | 输入端欠压保护 | **3** | 输出端压差过压保护| **5** | 软启动输入短路 | **7** | 输出欠压保护 |

#### 0x0F：获取USB输出参数 (上位机 -> 主控)

功能：获取 USB-A、USB-C (PD) 模块的运行参数。

PAYLOAD：无

#### 0x10：应答USB输出参数 (主控 -> 上位机)

功能：应答 USB 各通道的功率、输出电压和工作错误。

PAYLOAD 结构 (19字节)：

数据由 Usb_T 结构直接复制（19字节）：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 单位/分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | USB设备状态 | u8 | - | USB 的 DevState 设备状态码 |
| 1 ~ 2 | 硬件告警码位图 | u16 | Bit位图 | USB 专用故障标志位，见下表 UsbErrCode_U |
| 3 ~ 4 | 自动关闭时间阈值 | u16 | 秒 | 设定常开启延时限制，0为关闭 |
| 5 ~ 6 | 自动关闭延时计时 | u16 | 秒 | 计时到期自动切断输出 |
| 7 ~ 8 | 母线侧输入电压 | u16 | 0.1 V | 提供升降压的电池端直流母线电压 |
| 9 ~ 10 | 母线侧输入电流 | u16 | 0.1 A | 从电池拉出的直流总输入电流 |
| 11 ~ 12 | 转换级输出总功率 | u16 | 1 W | 供电转化端的整体负载功率输出和 |
| 13 ~ 14 | 无线充电输出功率 | u16 | 1 W | 顶置无线充线圈带载功率输出 |
| 15 ~ 16 | PD 快充口总功率 | u16 | 1 W | Type-C 单口或双口总快充视在功率 |
| 17 ~ 18 | 端口测得最高温度 | s16 | 1 ℃ | 转换芯片外围或快充热敏电阻 NTC 测温 |

**USB 故障告警位图 (`UsbErrCode_U`) 详表 (偏移 1 ~ 2 字节)：** | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | | **0** | 输入电源损坏错误 | **2** | 端口输出过载限制 | **4** | 快充控制芯片1丢失 | **6** | 关断执行器故障 | | **1** | 转换模块物理过温 | **3** | 供给端电池电压欠压| **5** | 快充控制芯片2丢失 | **7** | 启动使能自检错误 |

#### 0x11：获取DC输出参数 (上位机 -> 主控)

功能：获取直流输出端口（点烟器/XT60/5521 等 DC-DC）的运行状态。

PAYLOAD：无

#### 0x12：应答DC输出参数 (主控 -> 上位机)

功能：应答 DC-DC 降压级输出电压、电流及总输出有功功率。

PAYLOAD 结构 (18字节)：

数据直接由 Dc_T 结构体构成（18字节）：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 单位/分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DC设备状态 | u8 | - | 直流模块 DevState 设备状态码 |
| 1 | 硬件告警码位图 | u8 | Bit位图 | 直流告警故障位，见下表 DcErrCode_U |
| 2 ~ 3 | 输入级总线电压 | u16 | 0.1 V | 输入源侧测量电压 |
| 4 ~ 5 | 输入级拉出电流 | u16 | 0.1 A | 从电池组消耗的源电流 |
| 6 ~ 7 | 输出端口电压 | u16 | 0.1 V | 降压后输出端口测量电压 |
| 8 ~ 9 | 输出通路电流 | u16 | 0.1 A | 通路带载总输出电流 |
| 10 ~ 11 | 端口带载总功率 | u16 | 1 W | DC-DC 通路的实际有功功率 |
| 12 ~ 13 | 自动关闭时间阈值 | u16 | 秒 | 允许的最长延时关断限制，0为关闭 |
| 14 ~ 15 | 自动关闭延时计数 | u16 | 秒 | 计时到期切断输出端口 |
| 16 ~ 17 | 直流转换模块温度 | s16 | 1 ℃ | 点烟器/降压 MOS 温度 |

**DC 故障告警位图 (`DcErrCode_U`) 详表 (偏移 1 字节)：** | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | | **0** | 输入级供电异常 | **2** | 直流输出过载保护 | **4** | 输出低电压限幅 | **6** | 温度采样NTC丢失 | | **1** | 直流主转换器过温 | **3** | 直流输出切断失败 | **5** | 输出过电压损坏 | **7** | 预留 (Reserved) |

#### 0x13：获取系统全局参数 (上位机 -> 主控)

功能：获取系统主控板的整体硬件指标、系统初始化及倒计时管理。

PAYLOAD：无

#### 0x14：应答系统全局参数 (主控 -> 上位机)

功能：应答系统主控整体软硬件的运行参数与温度包。

PAYLOAD 结构 (41字节)：

数据负载结构由 SysInfo_T (31B) + tpSysTask (10B) 构成：

#### 第一部分：SysInfo_T 数据 (第 0 ~ 30 字节)

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 单位/分辨率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 系统总状态 | u8 | - | 整机当前设备状态 DevState |
| 1 ~ 2 | 系统硬件告警位图 | u16 | Bit位图 | 系统级致命错误，见下表 SysErrCode_U |
| 3 | 系统当前许可 | u8 | Bit位图 | bit0: 充电许可, bit1: 放电许可, bit2: 强制关机 |
| 4 ~ 5 | 外设初始化寄存器 | u16 | Bit位图 | 内部关键子程序及外设初始状态图，见下表 InitFinish_U |
| 6 | 主控板供电通路源 | u8 | - | 0: 5V 直流, 1: 电池 BMS 直接取电, 2: 10V 通路 |
| 7 ~ 8 | MPPT充电限制功率 | u16 | 1 W | 动态设定的 MPPT 侧功率上限限制 |
| 9 ~ 10 | 交流充电限制功率 | u16 | 1 W | 动态设定的 AC 充电侧功率上限限制 |
| 11 ~ 12 | 系统待机关机计时 | u16 | 秒 | 节拍计时 |
| 13 ~ 14 | 系统待机定时关机 | u16 | 秒 | 设定常开时间倒计时限制 |
| 15 ~ 16 | 系统将进入睡眠计时 | u16 | 秒 | 主控睡眠延时，准备停用内核时钟 |
| 17 ~ 18 | 整机系统最高温度 | s16 | 1 ℃ | 各外设模块上报温包中的最大值 |
| 19 ~ 20 | 整机系统最低温度 | s16 | 1 ℃ | 各外设模块上报温包中的最小值 |
| 21 ~ 22 | 主控板载测量最高温度 | s16 | 1 ℃ | 主板核心 MCU 周边实测温度 |
| 23 ~ 24 | 系统级最高安全电压 | u16 | 0.01 V | 电池端或充电端过压临界值参考 |
| 25 ~ 26 | 系统级最低运行电压 | u16 | 0.01 V | 电池端放电截止电压临界值 |
| 27 ~ 28 | 实时输出总视在功率 | u16 | 1 W | 各放电支路 (DC + USB + AC) 功率和 |
| 29 ~ 30 | 实时输入总充电功率 | u16 | 1 W | 各充电支路 (MPPT + AC) 功率和 |

#### 第二部分：SysTask 调度状态 (第 31 ~ 40 字节)

与 [0x0A BMS应答](#第一部分：bms_t-状态-第-0--18-字节) 结构中第三部分的 10 字节 Task_T 结构体含义完全一致。

**系统全局告警位图 (`SysErrCode_U`) 详表 (偏移 1 ~ 2 字节)：** | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | Bit | 告警定义说明 | | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | | **0** | 系统级严重过温保护| **2** | 系统级严重过压保护| **4** | 系统级严重过载保护| **6** | 严重关机失败故障 | | **1** | 系统级严重低温保护| **3** | 系统级严重欠压保护| **5** | 电池 0% SOC 空电 | **7** | 系统软启动致命故障 |

**系统初始化寄存器位图 (`InitFinish_U`) 详表 (偏移 4 ~ 5 字节)：** | Bit | 对应外设任务模块初始化定义说明 | Bit | 对应外设任务模块初始化定义说明 | Bit | 对应外设任务模块初始化定义说明 | | :---: | :--- | :---: | :--- | :---: | :--- | | **0** | `SysTask` 主逻辑队列就绪 | **5** | 系统底层中断及参数校验初始化完成| **10** | `DcacTask` 逆变任务逻辑就绪 | | **1** | `AppInfo` 记忆区EasyFlash加载 | **6** | `MpptTask` MPPT充电任务逻辑就绪 | **11** | `DcacProt` 逆变底层通信接口初始化 | | **2** | `AdcTask` 内核/外部ADC采信使能 | **7** | `MpptProc` MPPT硬件级驱动自检就绪 | **12** | `UsbTask` USB 输出控制任务就绪 | | **3** | `Gpio` 主控物理输出管脚配置完成 | **8** | `BmsTask` BMS 交互任务就绪 | **13** | `DcTask` DC 点烟器通路任务就绪 | | **4** | `Print` 调试/通信串口任务就绪 | **9** | `BmsProt` BMS 底层通信接口初始化 | **14** | `DispTask` 屏幕/UI 显示驱动任务就绪 |

### 4.3 充电功率设置与系统校准

| 功能组 | 发送指令 (上位机 → 主控) | 应答指令 (主控 → 上位机) | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置最大充电功率 | 0x40 | 0x41 | 应答设置充电功率结果 |
| 系统自校准请求 | 0x44 | 0x45 | 应答系统校准结果 |

#### 0x40：设置最大充电功率 (上位机 -> 主控)

功能：对指定充电模块（太阳能充电/交流充电）限制最大充入上限功率。

PAYLOAD 结构 (3字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 对象类型 | u8 | 0x00: MPPT (太阳能控制器充电功率) 0x01: DCAC (网侧交流充电功率) |
| 1 ~ 2 | 限值充电功率 | u16 | 限制最大充电功率，单位 1 W |

#### 0x41：应答设置充电功率结果 (主控 -> 上位机)

功能：应答设置结果。若设置数值小于或等于出厂参数限定额定功率，系统写入内存寄存器并完整应答同样 3 字节有效载荷（即 Echo）。

#### 0x44：系统自校准请求 (上位机 -> 主控)

功能：对部分设备（例如主分流计电流、RTC时间等）触发校准逻辑。

PAYLOAD 结构 (1字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 校准类型 | u8 | 0x00: 校准主电流偏置（此模式下会向主电池包发送 BTI_CALI 校准触发） 0x01: 校准系统时间 0xFF: 全系统校准复位 |

#### 0x45：应答系统校准结果 (主控 -> 上位机)

功能：反馈校准的电流偏置或其他计算值。

PAYLOAD 结构 (2字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 ~ 1 | 校准基准输出值 | u16 | 反馈计算出的电流检测硬件零偏偏置数据 |

### 4.4 系统记忆与EEPROM参数区管理

| 功能组 | 发送指令 (上位机 → 主控) | 应答指令 (主控 → 上位机) | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读取模块配置参数 | 0x80 | 0x81 | 应答配置参数内容 |
| 强制写入记忆区全局参数 | 0x82 | 0x83 | 应答参数写入结果 |
| 写入串口打印标志/调试状态 | 0x84 | 0x85 | 应答调试状态控制 |
| 获取串口调试打印掩码 | 0x86 | 0x87 | 应答串口调试打印掩码 |
| 系统设置/状态跳转控制 | 0x88 | 0x89 | 应答跳转/状态控制结果 |

#### 0x80：读取模块配置参数 (上位机 -> 主控)

功能：从系统的存储介质（如外部 Flash/EasyFlash）读取记忆的目标模块出厂和保护参数。

PAYLOAD 结构 (3字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 参数所属模块 | u8 | 参数对应的逻辑模块，即 ModuleObject： 0x00: 系统主控 (CONSOLE) 0x01: 电池系统 (BMS) 0x02: 太阳能模块 (MPPT) 0x03: 逆变模块 (DCAC) |
| 1 | 参数大类索引 | u8 | 大分类偏置： 0x00: 核心系统参数 0x01: 保护阈值类参数 |
| 2 | 参数对象标识 | u8 | 通用标识，如版本信息获取置为 0x01（只读） |

#### 0x81：应答配置参数内容 (主控 -> 上位机)

功能：返回请求的目标参数字节流。

PAYLOAD 结构 (3 + n 字节)：

如果读取失败，前 3 个字节置为 0xFF，无后续载荷。

如果读取成功，返回形式为：

| 字节偏移 | 字段 | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 参数所属模块 | 1 | 与读取命令中的模块字节一致 |
| 1 | 参数大类索引 | 1 | 与读取命令中的大类索引一致 |
| 2 | 参数对象标识 | 1 | 与读取命令中的对象标识一致 |
| 3 ~ 2 + n | 遥测数据流字节 | n | 针对 CONSOLE 模块 [0x00, 0x00, 0x01] 的只读参数，会回传版本数据流： 软件版本字符串 (32字节) + 回车换行 \r\n (2字节) + 硬件版本字符串 + 回车换行 \r\n (2字节) |

#### 0x82：强制写入记忆区全局参数 (上位机 -> 主控)

功能：修改出厂预置和用户存储配置的整体控制区结构体参数。

PAYLOAD 结构 (187字节)：

要求载荷的长度必须严格等于 187 字节（即整个 AppMemParam_T 结构体的大小），格式见 [附录四：AppMemParam_T 全局配置结构体详表](#附录四：appmemparam_t-全局配置结构体详表)。

#### 0x83：应答参数写入结果 (主控 -> 上位机)

功能：反馈数据接收及持久化结果。

PAYLOAD 结构 (1字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 执行结果 | u8 | 0x00: 写入并校验成功 0xFF: 长度错误或底层 Flash 拒绝写入故障 |

#### 0x84：写入串口打印标志/调试状态 (上位机 -> 主控)

功能：动态变更主控不同子模块在 USART 等物理调试口上输出 log 的程度开关。

PAYLOAD 结构 (5字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 调试软件层级 | u8 | 固定为 0x00 (代表应用级控制 APP) |
| 1 ~ 4 | 输出开关掩码 | u32 | 32位调试模块打印掩码（位图定义见下表 uPrint.ulFlag） |

#### 0x85：应答调试状态控制 (主控 -> 上位机)

功能：反馈配置执行应答。

PAYLOAD 结构 (1字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 执行状态 | u8 | 0x00: 成功 0xFF: 越界错误或非法接收层级 |

#### 0x86：获取串口调试打印掩码 (上位机 -> 主控)

功能：查询主控当前打印了哪些软件日志。

PAYLOAD 结构 (1字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 调试软件层级 | u8 | 固定为 0x00 (代表 APP) |

#### 0x87：应答串口调试打印掩码 (主控 -> 上位机)

功能：应答返回当前的打印配置掩码。

PAYLOAD 结构 (5字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 调试软件层级 | u8 | 固定为 0x00 |
| 1 ~ 4 | 调试模块打印掩码 | u32 | 当前使能的输出调试信息标志位图（对应 uPrint.ulFlag） |

**日志打印控制掩码位图 (`uPrint.ulFlag`) 定义：** | Bit | 功能模块日志打印控制 (1:开启 0:关闭) | Bit | 功能模块日志打印控制 (1:开启 0:关闭) | | :---: | :--- | :---: | :--- | | **0** | `bSys`: 全局系统层及主逻辑日志 | **6** | `bUpdate`: 协议栈升级过程控制日志 | | **1** | `bPrint`: 上下位机底层协议帧数据日志| **7** | `bLcd`: LCD 屏显示及触控日志 | | **2** | `bAdc`: ADC 采集和模拟量校验日志 | **8** | `bBms`: BMS 通讯接收逻辑日志 | | **3** | `bKey`: 物理按键处理日志 | **9** | `bMppt`: MPPT 输入和开关逻辑日志 | | **4** | `bUsb`: USB 供给状态和 PD 控制器日志 | **10** | `bDcac`: 逆变放电充电驱动日志 | | **5** | `bDc`: 直流输出 DC-DC 硬件日志 | **11 ~ 31**| 预留 (Reserved) |

#### 0x88：系统设置/状态跳转控制 (上位机 -> 主控)

功能：控制主控硬件重置、强制跳转至升级区或复位系统参数。

PAYLOAD 结构 (5字节)：

此结构与底层控制数据格式 tSysSetParam 一致：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 操作目标 | u8 | 操作的模块逻辑分区： 0x00: 默认未选择/全局复位 0x01: 跳转主控核心 (CONSOLE) 0x02: 重启跳转电池板 (BMS) |
| 1 ~ 4 | 设定指令命令字 | u32 | 控制宏指令参数： 0x00000000: 初始化系统控制参数 (BOOT模式) 0x88888888: 通知初始化完成，下位机切入工作态 0xAAAAAAAA: 触发升级标志，主控复位并强行跳入 BOOT 区等待下载 0xAAAABBBB: 显示控制低功耗模式指令 0xEFEFFEFE: 初始化出厂预置 EEPROM 默认参数 |

#### 0x89：应答跳转/状态控制结果 (主控 -> 上位机)

功能：反馈数据确认结果。

PAYLOAD 结构 (1字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 执行确认状态 | u8 | 0x00: 成功（若收到 0xAAAAAAAA，回发该成功帧后 50ms 内主控会自动产生看门狗或内部中断复位重启到 BOOTloader） 0xFF: 目标或设置的控制指令码无法解析错误 |

### 4.5 升级模式协议 (仅在 BOOT 状态或升级模式下生效)

| 步骤 | 上位机发送 | 主控返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 进入升级 | 0xC0 | 0xC1 | BOOT/升级模式握手 |
| 2. 协议配置 | 0xC2 | 0xC3 | 选择协议与包长度 |
| 3. 数据请求 | — | 0xC4 (NAK) | 主控准备好接收第1包 |
| 4. 发送数据 | 0xC5 | — | 每包 250 字节固件数据 |
| 5. 数据确认 | — | 0xC6 (ACK) | 校验通过，请求下一包 |
| 6. 结束传输 | 0xC7 (EOT) | 0xC6 (ACK) | 整体校验通过后复位启动 |
| 7. 取消传输 | 0xC8 (CAN) | — | 强制退出升级 |

系统进入 BOOT 模式或升级模式后，应用串口的通信逻辑被重定向到升级解析器。升级通道可以配置使用 Xmodem 协议（大端）或 Baiku 协议帧（小端）。

#### 0xC0：主控升级指令 (上位机 -> 主控)

功能：向上位机确认目前已经进入 BOOT 状态，并强制将整个通信信道拉入升级处理流程。

PAYLOAD 结构 (1字节)：固定为 0x00。

#### 0xC1：应答主控升级指令 (主控 -> 上位机)

功能：确认状态，应答回复。

PAYLOAD：无

#### 0xC2：选择协议与包长度配置 (上位机 -> 主控)

功能：声明即将发送的二进制升级包个数和所用的协议类型。

PAYLOAD 结构 (3字节)：

| 字节偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 协议类型选择 | u8 | 0x00: 未定义选择 0x01: Xmodem 协议 0x02: 百酷 (Baiku) 协议 |
| 1 ~ 2 | 升级包总帧数值 | u16 | 待发送的总帧数值。根据固件包除以帧数据长度（128/250）进行划分计算 |

#### 0xC3：应答协议配置结果 (主控 -> 上位机)

功能：应答返回设置的升级模式参数。

PAYLOAD 结构 (3字节)：完整 Echo 应答 3 字节设置数据。

#### 0xC4：数据发送请求响应 (主控 -> 上位机) NAK

功能：当主控分配好了 Flash 擦除页并准备好接收新固件后，主动向上位机广播此指令（对应标准协议的 NAK，要求发送第 1 帧数据）。

PAYLOAD：无

#### 0xC5：发送固件数据帧 (上位机 -> 主控)

功能：传输固件的二进制内容片。

PAYLOAD 结构 (250字节)：

含有 250 字节的固件二进制有效数据。数据流由主控自动写入对应的 Flash APP 程序扇区。

#### 0xC6：数据块正确应答并请求下一包 (主控 -> 上位机) ACK

功能：当主控接收校验通过，并将上一包固件顺利写入物理 Flash 扇区后，主动向发送端发回此帧（对应 ACK，要求发送下一帧）。

PAYLOAD：无

#### 0xC7：固件传输结束报文 (上位机 -> 主控) EOT

功能：上位机发送完最后一包后，向从机发起传输结束声明。

PAYLOAD：无

从机应答：主控校验整体文件校验和（如果选用 Baiku 模式），通过后会向物理层发出 0xC6 (ACK)，并标记参数 AS_FINISH，等待物理看门狗复位启动执行 APP 的应用程序。

#### 0xC8：强制取消固件传输 (上位机 -> 主控) CAN

功能：退出升级，固件损坏无法启动时，发此指令取消流程。

PAYLOAD：无

### 4.6 跨板升级固件的通信时序流 (时序图)

[Sequence Diagram / 时序图内容]
sequenceDiagram
    participant PC as 上位机 (PC)
    participant MID as 主控/中位机 (CONSOLE)
    participant MCU as 下位机 (BMS/MPPT)

    Note over PC, MCU: 升级前准备 (由主控代转)
    MID->>MCU: 0xC2 选择协议 (通道转移)
    MCU->>MID: 0xC3 协议选择应答
    MID->>PC: 转发升级模式应答

    Note over PC, MCU: 固件传输循环
    MCU->>MID: 0xC4 请求首帧 (NAK)
    MID->>PC: 转发 NAK
    PC->>MID: 0xC5 发送首包固件 (250字节)
    MID->>MCU: 0xC5 转发数据包到下位机
    MCU->>MID: 数据接收并写入Flash校验OK，回发 0xC6 (ACK)
    MID->>PC: 转发 ACK
    
    Note over PC, MCU: 连续重复直到完成
    PC->>MID: 0xC5 发送固件 (后续包)
    MID->>MCU: 0xC5 转发后续包
    MCU->>MID: 0xC6 正常确认 (ACK)
    MID->>PC: 转发 ACK
    
    Note over PC, MCU: 传输结束握手
    PC->>MID: 0xC7 发送结束报文 (EOT)
    MID->>MCU: 0xC7 转发 EOT
    MCU->>MID: 全包校验OK，回发 0xC6 (最终确认)
    MID->>PC: 转发最终确认，准备重启并校验程序栈顶地址

## 5. 附录：核心宏与运行状态对照表

### 附录一：系统/设备状态码列表 (DevState_E)

| 状态码 (Dec) | 状态字 | 物理说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | DS_LOST | 通信断开，设备节点丢失 |
| 1 | DS_INIT | 驱动程序上电自检及外设初始化 |
| 2 | DS_CLOSING | 模块关闭中（执行继电器断开或软启动释放） |
| 3 | DS_SHUT_DOWN | 模块已安全关闭，处于待机模式 |
| 4 | DS_ERR | 模块因保护故障锁定或硬件损坏处于异常状态 |
| 5 | DS_BOOTING | 模块正处于充电激活引导或装载进程中 |
| 6 | DS_WORK | 模块正常工作，实时输出参数 |
| 7 | DS_UPDATE_MODE | 模块处于 IAP 固件下载和烧录模式 |
| 8 | DS_ENG_MODE | 模块处于工程调试及校准模式 |

### 附录二：输入输出状态列表 (InOutState_E)

| 状态码 (Dec) | 状态字 | 物理说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | IOS_CLOSING | 端口关断中 |
| 1 | IOS_SHUT_DOWN | 端口已切断输出 |
| 2 | IOS_PROTE | 端口过载或过温保护锁死，需物理关机清除 |
| 3 | IOS_ERR | 端口输出检测报错，可通过移除输入源清除 |
| 4 | IOS_STARTING | 端口开启、软启动准备中 |
| 5 | IOS_WORK | 正常带载或充电运行中 |

### 附录三：任务调度管理ID列表

系统对核心任务采用统一的任务调度管理器，在 BmsTask / DcacTask / MpptTask / SysTask 的 Task_T 中反映：

| 调度任务ID (Dec) | 电池包任务 (BmsTask) | 逆变器任务 (DcacTask) | 太阳能充电任务 (MpptTask) | 系统主控任务 (SysTask) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 空闲任务 (BTI_NULL) | 空闲任务 (DTI_NULL) | 空闲任务 (MTI_NULL) | 空闲任务 (STI_NULL) |
| 1 | BMS 初始化 (BTI_INIT) | AC 逆变初始化 (DTI_INIT) | MPPT 初始化 (MTI_INIT) | 系统开机初始化 (STI_INIT) |
| 2 | 遥测主循环 (BTI_MAIN) | 遥测主循环 (DTI_MAIN) | MPPT 跟踪主循环 (MTI_MAIN) | 延时关闭处理 (STI_CLOSING) |
| 3 | 开关控制 (BTI_CTRL_BMS_SW) | 逆变放电输出 (DTI_CTRL_DCAC_OUT) | 设定充电功率限制 (MTI_SET_CHG_PWR) | 待机模式 (STI_SHUT_DOWN) |
| 4 | BMS 错误处理 (BTI_ERR_PROCESS) | 交流充电输入 (DTI_CTRL_DCAC_IN) | 模块保护故障处理 (MTI_ERR_PROCESS) | 整机严重故障处理 (STI_ERR) |
| 5 | 写入设置指令 (BTI_REQ_SET_CMD) | 交流并网控制 (DTI_CTRL_PARA_IN) | - | 状态和计数器重置 (STI_RESET) |
| 6 | 读取BMS信息 (BTI_GET_INFO) | 逆变保护处理 (DTI_ERR_PROC) | - | 引导加载阶段 (STI_BOOTING) |
| 7 | 校准零偏 (BTI_CALI) | 跳入BOOT固件升级 (DTI_UPDATE) | - | 主任务工作循环 (STI_WORK) |
| 8 | BMS 固件升级 (BTI_UPDATE) | - | - | 处于工程调试态 (STI_ENG) |
| 9 | - | - | - | 处于IAP固件升级 (STI_UPDATE) |

### 附录四：AppMemParam_T 全局配置结构体详表

该配置区大小为严格的 187 字节，用于在 0x82 写入与 0x81 读取时，整体传输设备配置和保护阈值参数。采用 2 字节对齐方式封装：

| 字节偏移 | 变量名 | 数据类型 | 单位/分度 | 物理范围/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 ~ 31 | tVerInfo.saVersion | char[32] | 字符串 | 软件版本号，带 null 结束符 |
| 32 ~ 63 | tVerInfo.saBuildDate | char[32] | 字符串 | 固件编译日期 (格式: YYYY-MM-DD) |
| 64 ~ 95 | tVerInfo.saBuildTime | char[32] | 字符串 | 固件编译具体时间 (格式: HH:MM:SS) |
| 96 ~ 97 | tParam.usInitFinish | u16 | - | 应用参数区已写入确认标志 (通常 0x8888) |
| 98 ~ 109 | tParam.usUniqueID[6] | u16[6] | - | MCU 内置 96-bit 芯片唯一硬硬件识别码 |
| 110 | tDISP.ucHighLightValue | u8 | 档位 | 屏幕背光高亮亮度档，范围 0x88 ~ 0x8F |
| 111 | tDISP.ucLowLightValue | u8 | 档位 | 屏幕背光待机亮度档，范围 0x88 ~ 0x8F |
| 112 ~ 113 | tDISP.usAutoOffTime | u16 | 分钟 | 自动息屏延时时长，0 表示永不息屏 |
| 114 ~ 115 | tDC.usAutoOffTime | u16 | 分钟 | 点烟器端口无载时自动关闭时长限制 |
| 116 ~ 117 | tDC.usMaxOutVolt | u16 | 0.1 V | 点烟器保护上限输出电压（过压保护点） |
| 118 ~ 119 | tDC.usMinOutVolt | u16 | 0.1 V | 点烟器保护下限输出电压（欠压保护点） |
| 120 ~ 121 | tDC.usOverLoadPwr | u16 | 1 W | 点烟器级连续带载功率极限过载点 |
| 122 ~ 123 | tDC.usMinOpenVolt | u16 | 0.1 V | 许可降压模块开启的最低供给线电压 |
| 124 | tDC.sMaxTemp | s8 | 1 ℃ | 直流转换端 MOS 管允许的极限工作温度 |
| 125 ~ 126 | tUSB.usAutoOffTime | u16 | 分钟 | USB 转换电路空载时限延时自动关闭阈值 |
| 127 ~ 128 | tUSB.usMaxInVolt | u16 | 0.01 V | USB供电母线所承载的最大安全输入电压 |
| 129 ~ 130 | tUSB.usMinInVolt | u16 | 0.01 V | USB供电母线所承载的最低安全工作电压 |
| 131 ~ 132 | tUSB.usMinOpenVolt | u16 | 0.01 V | 允许快充芯片开启的最低输入电压 |
| 133 | tUSB.sMaxTemp | s8 | 1 ℃ | USB电路板测温 NTC 极限工作保护温度 |
| 134 | tBMS.cChgMaxTemp | s8 | 1 ℃ | 允许主电池包充电的极限高温保护点 |
| 135 | tBMS.cDisChgMaxTemp | s8 | 1 ℃ | 允许主电池包放电的极限高温保护点 |
| 136 | tBMS.cChgMinTemp | s8 | 1 ℃ | 允许主电池包充电的最低温保护（小于0℃） |
| 137 | tBMS.cDisChgMinTemp | s8 | 1 ℃ | 允许主电池包放电的最低温限制保护点 |
| 138 ~ 139 | tBMS.usMaxVolt | u16 | 0.01 V | 电池组允许的充电截止单体过电压极限点 |
| 140 ~ 141 | tBMS.usMinVolt | u16 | 0.01 V | 电池组允许放电截止单体欠电压极限保护点 |
| 142 ~ 143 | tBMS.usChgVolt | u16 | 0.01 V | 充电机恒压阶段充电目标限压值 |
| 144 | tMPPT.cAllowMaxTemp | s8 | 1 ℃ | MPPT 升降压部分工作允许最高温度保护点 |
| 145 ~ 146 | tMPPT.usAutoOffTime | u16 | 分钟 | 太阳能空载无光照后断开电路延时时长 |
| 147 ~ 148 | tMPPT.usMaxInVolt | u16 | 0.1 V | PV/DC 输入端允许的最大极限输入电压 |
| 149 ~ 150 | tMPPT.usMinInVolt | u16 | 0.1 V | 允许进行 MPPT 开关振荡的最少起步电压 |
| 151 ~ 152 | tMPPT.usMaxInCurr | u16 | 0.01 A | MPPT 跟踪所限定输入端最大电流限幅 |
| 153 ~ 154 | tMPPT.usInPwrRating | u16 | 0.1 W | 太阳能面板充入的最大安全额定额定功率 |
| 155 ~ 156 | tDCAC.usAutoOffTime | u16 | 分钟 | 双向逆变模块待机空载自动断开时长限制 |
| 157 ~ 158 | tDCAC.usMinOpenVolt | u16 | 0.01 V | 逆变逆向启动总线的最低母线电压限 |
| 159 ~ 160 | tDCAC.usVoltRating | u16 | 0.1 V | AC 输出额定电压选择基准（110V/220V） |
| 161 ~ 162 | tDCAC.usMaxInVolt | u16 | 0.01 V | 网侧高压母线瞬时最高电压保护跳闸点 |
| 163 ~ 164 | tDCAC.usMinInVolt | u16 | 0.01 V | 网侧低压直流母线欠压保护跳闸动作点 |
| 165 ~ 166 | tDCAC.usInPwrRating | u16 | 1 W | 网侧允许输出至直流的最大充电额定功率 |
| 167 ~ 168 | tDCAC.usMinInPwr | u16 | 1 W | 双向逆变允许的最少启动充电功率门限 |
| 169 ~ 170 | tDCAC.usMaxInCurr | u16 | 0.1 A | 逆变双向通路最大拉线限制额定电流 |
| 171 ~ 172 | tDCAC.usOutPwrRating | u16 | 1 W | 逆变输出的标称额定容量视在有功功率 |
| 173 ~ 174 | tDCAC.usOverLoadPwr | u16 | 1 W | 逆变输出触发软件限时断开的过载总功率 |
| 175 ~ 176 | tDCAC.usParaInPwr | u16 | 1 W | 设定并网回馈电网时的功率级有功限制值 |
| 177 ~ 178 | tDCAC.usAcOutFreq | u16 | 0.01 Hz | 逆变交流侧输出基准频率设定 (50Hz/60Hz) |
| 179 | tDCAC.sMaxTemp | s8 | 1 ℃ | 逆变功率级电路极限保护工作温 |
| 180 | tSYS.bBuzSwitchOff | u8 | - | 系统板蜂鸣器常态切除控制，0: 启用, 1: 关闭 |
| 181 | tSYS.sMaxTemp | s8 | 1 ℃ | 系统主板本身工作能承载的最高温度 |
| 182 | tSYS.sMinTemp | s8 | 1 ℃ | 系统主板本身工作能承载的最低温度 |
| 183 ~ 184 | tSYS.usAutoOffTime | u16 | 分钟 | 系统逻辑在空闲待机无动作时切断总闸倒计时 |
| 185 ~ 186 | tSYS.usMinOpenVolt | u16 | 0.01 V | 主板控制逻辑在开机启动时的最低使能母线压 |